| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Refrakcja |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25D | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0D do 15D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: 10 mm do 85 mm | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Odległość wierzchołkowa: 0,0; 12,0; 13,75; 15,00mm | TAK |  |
| Keratometria |  |  |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
|  | Moc rogówki 25,96D do 67,50D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 15D | TAK |  |
|  | Średnica źrenicy, tęczówki: 2,0 – 14,0 mm (krok 0,1 mm) | TAK |  |
| Tonometria |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | TAK |  |
| Pachymetria |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 7 cali z matryca IPS i rozdzielczością 800x400 pikseli | TAK |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | TAK, podać |  |
|  | Mapa Zernik`a | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowej fotografii światłem białym fluoresceinowym oraz bezczerwiennym | TAK |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
|  | Tryb meibografii i TFBUT | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: 301 (szer.) x 535 (gł.) x 506 (wys.) mm | TAK |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, USB, Ethernet, WiFi, VIDEO | TAK |  |
|  | Stolik elektryczny na 1 urządzenie o wymiarach blatu: dł. 630cm, szer. 440cm | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji: 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. (nie dotyczy stolika) | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać adres, kontakt |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |